## 第三章 技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 384,000.00

采购包最高限价（元）: 384,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02020800 触控一体机 | 智慧黑板 | 12.00（台） | 347,280.00 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 2 | A02020800 触控一体机 | 互动教学软件 | 12.00（套） | 24,960.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02020800 触控一体机 | 视频展台 | 12.00（台） | 11,760.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 12.00（台） | 347,280.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 互动教学软件 | 12.00（套） | 24,960.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 视频展台 | 12.00（台） | 11,760.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02020800 触控一体机 | 智慧黑板 | 智慧黑板 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02020800 触控一体机 | 智慧黑板 | 智慧黑板 |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02020800 触控一体机 | 智慧黑板 | 智慧黑板 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：智慧黑板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ |  | 整体要求 1.三拼接平面一体化方形结构，内置摄像头、麦克风、音箱在整机内，外框四周无凸起和外部拼接结构，无推拉式结构，屏幕边缘采用圆角包边，背板采用金属材质。 2.外观尺寸要求宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm。 3.中间屏幕≥86英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，中间屏幕和两侧副屏均支持粉笔直接书写。 4.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5.OPS模块处理器≥I5十二代，主频≥2.0GHz，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD。 6.OPS模块与整机连接接口针脚总数≤60pin，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） - 触控性能 1.支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2.触摸分辨率≥32768×32768。 3.书写触控延迟≤25ms。 4.支持智能板擦功能，可根据触控物体的形状自动识别出板擦，可进行擦除。 5.具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 - 音视频性能 1.内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，扬声器数量≥4个，额定总功率60W，可进行高级音效设置，支持左右声道平衡调节，支持AI音效模式，通过内置麦克风采集教室声音，自动生成当前教室符合的频段、音量、音效。（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 2.内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592*1944分辨率下，支持30帧的视频输出。（提供实物图片和软件功能截图） 3.内置麦克风≥8阵列，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m。 4.支持智能画质调节模式，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 5.支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整，支持牛皮纸、素描纸、宣纸、水纹纸等纸质纹理，支持透明度调节，支持色温调节。 - 无线性能 1.内置双无线模块，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 2.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m，支持频段2.4GHz/5GHz。 3.支持Wi-Fi6，支持≥蓝牙5.4版本。 4.支持发出超声波信号，手机麦克风接收后无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，无需手动输入投屏码或扫码。（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 5.支持主动发现蓝牙外设进行连接。 - 安全性能 1.支持智能U盘锁功能，可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 2.关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 3.内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。 4.采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能。 5.采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量。 6.具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 - 功能要求 1.支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。 2.支持自主选择所需截取的屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。 3.支持通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。 4.支持智能手势识别，全通道可识别五指上、下、左、右方向手势、五指画○、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 5.支持USB连接视频展台后，一键打开/关闭展台软件，在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当连接/断开连接时，提供 实时反馈提示，支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 6.具备教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，支持自定义桌面应用、查看设备盘符、显示存储空间状态、推荐应用、应用卸载、锁屏、重启、关机等功能。 7.自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准、选择提醒阈值，支持开启和关闭地震预警服务。（提供软件功能截图） 以上所有要求提供第三方检测报告的，请各潜在投标供应商在投标文件内附检测报告复印件予以佐证。 |

标的名称：互动教学软件

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 一、整体要求 1.为使用教师提供个人账号和云空间（可拓展至100TB容量），可根据教师账号将教师匹配至对应学校，云空间匹配至校本资源库，支持账号密码、微信二维码、硬件密钥方式登录教师账号。 2.云空间支持上传文档、图片、音视频，并支持文件夹分级分层。 3.互动课件支持云分享，可通过链接或二维码形式进行分享，支持进行加密，可设置访问有效期，同时支持定向分享至指定账号。 4.支持PPT课件和互动课件相互转化，可将pptx导入互动教学软件并支持原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑，支持单份导入和批量导入；互动课件可到处为pptx、pdf、H5等格式。 5.互动教学软件内置胶囊式微课功能，可快速录制微课，支持录制和保存音频及课件的互动功能。 6.备授课一体化，教师可根据场景自由切换备课模式和授课模式，适用于办公室备课和教师上课，软件支持自动识别场景推荐备授课模式。 7.具有课件制作数据统计功能，支持按本周、本月、本学期、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，教师榜单支持按照课件数、上传校本课件数、校本课件热度进行排序，课件数据支持按学科对比。（提供软件功能截图） 二、教学工具 1.文本：可插入文本框，支持设置字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标等，支持段落样式设置对齐、缩进、行高等，提供艺术字效果。 2.图片：内置图片处理功能，可对课件内的图片进行快速抠图，处理后边缘无明显毛边，处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 3.蒙层：可一键将课件内文本、图片、形状等对象添加蒙层隐藏效果，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容。 4.备注：提供页面备注功能，可一键展开/隐藏备注. 5.动画：支持文本、形状、图片等内容的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。 6.表格：可自由插入表格，支持边框、底纹设置，可自由合并单元格。 7.思维导图：提供预设模板，可自由增删或拖拽编辑节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等内容，便于建构知识结构。 8.美术：内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色。（提供软件功能截图） 三、教研模块 1.具有校本资源库，资源包括课件、教案、习题、音视频多媒体文件等内容，支持进行上传、搜索、下载、查看、预览等功能。 2.支持电子听评课，可发起授课评价，查看评课记录，导出评课报告和听课记录，支持通过直播听评课和AI课堂数据分析。 3.支持选择教案、课件、微课资源上传发起集备研讨，可设置访问权限，通过手机号搜索邀请老师跨校研讨。 4.支持查看教研组听评课数据概况，包含课程及教师评价记录，可按评课表或学科进行快速筛选，可查看教师评课维度得分详情，支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。（提供软件功能截图） 5.支持创建教研组，添加备课组成员，可实现备课资源共享，搜索、获取备课资源，参与研讨和回顾集体备课研讨内容。 |

标的名称：视频展台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | - 硬件要求 1.摄像头≥800万像素，连接方式为USB直接供电。 2.采用圆弧式设计，无锐角，托板采用磁吸吸附式结构。 3.展示托板正上方具备LED补光灯。 4.带自动对焦摄像头，摄像头防护等级达到IP4X级别。 - 软件功能 1.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，多种笔划粗细及颜色可选，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 5.具有故障自动检测功能，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测连接，检测原因并给出引导性解决方案。 6.支持二维码自动扫描，书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码链接内容，获取电子教学资源。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 供货方式 | 合同包含的所有货物一次性供货（不接受分批供应）。 |
| 2 |  | 售后服务要求 | 成交供应商提供7*24小时技术支持，接到故障报修后30分钟内响应，4小时内到达现场，24小时内排除故障。 |
| 3 |  | 知识产权归属和处理方式 | 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。供应商保证所提供的货物和服务的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为供应商违约。供应商应负担由此而产生的一切损失。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货时间 | 自合同签订之日起15日 |
| 2 |  | 交货地点 | 巴中市巴州区第三小学校 |
| 3 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1、合同签订后，所有货物送达到学校经相关人员（主管局业务股室：4-5人、评审库抽取专家：2人、通过符合性审查且参与有效报价的供应商等）初验合格后，且收到乙方的合法票据15 日内，支付合同总金额的 40 %；，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00% 2、项目终验合格后，达到付款条件 15 日内，支付余下合同总金额的 60 %。，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.00% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知(财库(2016)205号)及《政府采购需求管理办法》(财库(2021)22号)的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收； |
| 6 |  | 质量保修范围和保修期 | 质保期 3 年 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 1、采购人违约责任(1)采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向供应商偿付欠款总额万分之三/天的违约金;逾期付款超过15天的，供应商有权终止合同;(2)采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商。 2、供应商违约责任(1)供应商交付的货物质量与询价文件要求的;响应文件响应的;合同约定的以上3项如不相符合，供应商应向采购人支付合同总价的百分之三十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由供应商偿付违约赔偿金给采购人。(2)供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金:逾期交货超过15天，采购人有权终止合同，供应商则应按合同总价的百分之三十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。(3)供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为供应商没有按时交货而违约，供应商须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，供应商应另付合同总价的百分之三十的赔偿金给采购人。(4)供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,供应商除应向采购人返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之三十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。(5)供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。争议解决的方式包括协商、仲裁、诉讼等。 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

无。